OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa regałów magazynowych i akcesoriów wraz z montażem na potrzeby PZDW – Odział Stalowa Wola"

RDW Stalowa Wola

Miejsce dostawy i montażu :

Oddział Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6

  - alowa Wola

- Regał magazynowy – paletowy (2 sekcje)

# rys.1

# Regał paletowy składający się z dwóch sekcji. Wszystkie profile z którego składa się regał muszą być ocynkowane lub malowane proszkowo. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.  Regał powinien składać się z dwóch ram zewnętrznych oraz ramy wewnętrznej dzielącej regał na dwie sekcje. . Trawersy przednie oraz tylnie musza być ocynkowane lub malowane proszkowo lecz również dopuszcza się trawersy ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym. Regał musi mieć minimalną nośność 3000kg na parę trawersów. Reał po montażu przytwierdzany do ściany

# Wymiary:

# Wysokość: 400cm

# Długość całkowita: 570 cm

# Głębokość: 110 cm

- Wózek jezdny paletowy

# rys. 2

# Wózek (nadstawka paletowa na kółkach) wykonana z platformy przewozowej na kółkach oraz boków wykonanych z siatki Ø4 x 100 x 100 mm. W dłuższym boku klapa otwierana 
w dół ( rysunek poglądowy). Dwa koła skrętne dwa koła stałe o Ø 150 mm. Nośność wózka min. 800 kg.

# Wymiary:

# Wysokość: 101 cm

# Szerokość :  80 cm

# Długość:  120 cm

- Regał magazynowy – (2 sekcje)

# rys.3

# Regał magazynowy składający się z dwóch sekcji. Wszystkie profile z którego składa się regał muszą być ocynkowane lub malowane proszkowo. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym. Regał powinien składać się z dwóch ram zewnętrznych oraz ramy wewnętrznej dzielącej regał na dwie sekcje. Trawersy przednie oraz tylnie musza być ocynkowane lub malowane proszkowo lecz również dopuszcza się trawersy ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym. Półki wykonane z płyty wiórowej. Regał musi mieć minimalną nośność półki 400kg. Reał po montażu przytwierdzany do ściany.

# Wymiary:

# Wysokość: 300cm

# Długość całkowita: 375 cm

# Głębokość: 80 cm

- Regał magazynowy na 15 pojemników wraz z pojemnikami

# Regał magazynowy na 15 sz.t pojemników wykonany z profili ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.  Regał powinin mieć minimalna noścność półki 150kg. Pojemniki  o pojemnośći około 60l wykonane z polipropylenu. Wymiary pojemnika powinny być dostosowane do wysokości i głebokośći półek (3 szt. pojemników na półkę)

# rys. 4

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 129 cm

# Głębokość: 60cm

- Regał na opony

# rys. 5

# Regał na opony składający się z dwóch sekcji wykonany z profili ocynkowanych lub malowanych proszkowo.  Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.  Regał musi pomieścić 6 kopletów opon.  Nośność półki regału min 300 kg

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 315 cm

# Głębokość: 50cm

- Regał magazynowy

# rys. 6

# Regał magazynowy składający się  z czterech słupów nośnych perforowanych wykoanych
z prifilu ocynkowanego o min. grubości 2mm oraz 5 półek wykonanych z blachy o grubości min. 0,8mm. Elementy regału ocynkowane lub malowane proszkowo. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym. Regał musi mieć minimalną nośność półki 70kg.

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 90cm

# Głębokość: 50cm

- Regał magazynowy dwie sekcje -2

# rys. 7

# Regał magazynowy składający się z dwuch sekcji. Słupy nośne regału wykonane z profili ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Nogi wykonane z profilu min. 35mmx55mmx2mm oraz 5 półek metalowych o min. nośności 200kg (nośność całego ragału min. 1000kg). Elementy regału ocynkowane lub malowane proszkowo. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 215cm

# Głębokość: 40cm

- Regał magazynowy - 2

# rys. 8

# Regał magazynowy składający się z słupów nośnych regału wykonane z profili metalowych. Nogi wykonane z profilu min. 35mmx55mmx2mm oraz 4 półek metalowych o min. nośności 200kg (nośność całego ragału min. 800kg). Elementy regału malowane proszkowo lub ocynkowane. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 100cm

# Głębokość: 40cm

- Regał magazynowy dwie sekcje -3

# rys. 9

# Regał magazynowy składający się z dwuch sekcji. Słupy nośne regału wykonane z profili metalowych. Nogi wykonane z profilu min. 35mmx55mmx2mm oraz 5 półek metalowych 
o min. nośności 200kg (nośność całego ragału min. 800kg). Elementy regału malowane proszkowo lub ocynkowane. Dopuszcza się również elemnty ocynkowane wraz z  malowaniem proszkowym.

# Wymiary:

# Wysokość: 200cm

# Długość całkowita: 200cm

# Głębokość: 40cm

- gwarancja min. 12 miesięcy

- montaż w lokalizacji dostawy  polegający na skręceniu regałów ustawieniu w wyznaczonym miejwscu oraz przytwierdzenie do ścian.